《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设单位基本情况

| 项目名称 | 苏州中耀车业有限公司4S店维修、保养汽车新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州中耀车业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘强 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 王庆欢 |  |  |
| 通讯地址 | 苏州市相城区元和街道太阳路2988号（9）幢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18913588016 |  |  | 传真 |  | —— |  |  | 邮政编码 |  | 215000 |
| 建设地点 | 苏州市相城区元和街道太阳路2988号（9）幢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏州相城区发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 | 相发备改【2018】241号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别及代码 | O8111汽车修理与维护 |  |  |  |  |
| 占地面积 | 7772平方米 |  |  |  |  | 绿化面积 | 依托出租方 |  |  |  |  |
| 总投资（万元） | 500 |  | 环保投资（万元） |  |  | 10 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 2% |  |
| 评价经费 | — |  | 年工作日 |  |  | 250 | 预投产日期 |  |  | 2018年11月 |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）：本项目主要原辅材料见后表1-1；原辅材料理化性质见后表1-2；主要生产设备见后表1-3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗 |  |  | 名称 |  |  | 消耗 |  |  |  |
| 水（吨/年） |  | 1132.5 |  |  | 蒸汽（吨/年） |  |  | — |  |  |  |
| 电（度/年） |  | 6万 |  |  | 燃气（立方米/年） |  |  | — |  |  |  |
| 燃油（吨/年） |  | — |  |  | 其他 |  |  | — |  |  |  |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 本项目产生和排放洗车废水（256t/a）、职工生活污水（620t/a）与食堂废水（30t/a）。洗车废水经沉淀池处理、食堂用水经隔油池处理后与生活污水一起经内部管网排放至苏州相城国际城自建的生化池进行达标处理；目前，本项目所在地污水管网尚未接通，待接通后本项目产生的污水将及时纳入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1-1 主要原辅材料 类别; 名称; 组分/规格; 状态; 年耗量; 储存方式; 最大储存量; 来源及运输. 原料; 水性漆; 水性环氧树脂30%，着色颜料钛白粉15%，防锈颜料10%，有机硅类流平剂、消泡剂、分散剂5%，乙二醇醚类(乙二醇甲醚,乙二醇丁醚,乙二醇异丙醚)10%，水30%; 液; 1t; 3L/铁桶; 0.2t; 外购，车运. 车用原子灰; 不饱和树脂腻子50%，乙基已酸钴盐2%，灰钙粉48%; 固; 0.3t; 1kg/铁桶; 0.1t; 外购，车运. 车身零部件; 塑料，铁，铝，橡胶,电瓶等; 固; 4000套; 堆放/纸盒包装; 1000 套; 外购，车运. 机油; 酯类; 液; 5t; 200L桶装; 0.5t; 外购，车运. 无磷清洗剂; 硅酸钠20%~50%，碳酸钠5%~10%，水30%~50%; 液; 0.4t; 5L/桶; 0.2t; 外购，车运. 防冻液; 乙二醇，水，三乙醇胺，HEDP，水解马来酸酐; 液; 0.08t; 桶装; 0.08t; 外购，车运. 焊丝; 碳化钢、铜; 固; 0.3t; 15kg/盘; 0.1t; 外购，车运. 二氧化碳; 二氧化碳; 气; 80L; 40L/瓶; 80L; 外购，车运. 冷媒; R134a，1，1，1，2-四氟乙烷; 液; 20L; 20L/罐; 20L; 外购，车运. 表1-2 主要原辅材料理化性质 名称; 理化特性; 燃爆性; 毒性毒理. 车用原子灰; 黄色，具有溶剂气味。闪点：37℃，比重密度：1.5-2，水=1; 不燃; 中等眼睛刺激，中等皮肤刺激，呼吸道、胃肠的刺激，含有致癌化学物质. 机油; 油状液体，闪点：76℃，引燃温度：248℃，密度（相对密度）＜1; 可燃; 对皮肤有刺激. 乙二醇甲醚; 无色易燃液体，具有醚味，分子量76.09，熔点-85℃，沸点124℃，混溶于水; 易燃; 急性毒性：LD59：2460mg/kg（大鼠经口）；2000mg/kg（兔经皮）；LC50：4665mg/kg，7小时（大鼠吸入）. 续表1-2 主要原辅材料理化性质 乙二醇丁醚; 分子量118.17，密度0.9，熔点-70℃，沸点171℃，无无易燃易爆液体，具有中等程度醚味; 易燃; 吸入可能头痛、恶心、致命。动物试验中可能损害生殖系统。急性毒性LD50：2500mg/kg大鼠经口. 乙二醇异丙醚; 无色液体，分子量104.09，密度0.9，沸点139~143摄氏度; 易燃; 急性毒性：LD50：500~1000mg/kg大鼠经口；4900mg/kg豚鼠经口LC50：3100mg/kg大鼠吸入；1930ppm 7小时小鼠吸入. 防冻液; 防冻冷却液，沸点108℃，相对蒸汽密度（空气=1）：1.08；PH值7.8；与水混溶; 遇明火、高热或与氧化剂接触,引起燃烧; 毒性：属低毒类；急性毒性：LD50：8.0～15.3g/kg(小鼠)；亚急性和慢性毒性：大鼠吸入12mg/m3. 水性环氧树脂; 乳液，无气味，熔点145～155℃有机溶剂或挥发性有机化合物含量较低; 不燃; ——. 二氧化碳; 无色无味气体，密度：1.816kg/m3，临界温度：31.06℃; 不燃; 无毒. 滑石粉; 为白色或类白色、微细、无砂性的粉末，手摸有油腻感。无臭，无味二氧化硅含量60%氧化镁含量30%; ——; ——. 灰钙粉; 洁白细腻,主要成分是Ca(OH)2、CaO和少量CaCO3的混合物，微溶于水,密度（g/mL，25/4℃）：2.24,熔点：580ºC,沸点（常压）：2850ºC; ——; ——. R134a; 无色无味，蒸发温度为-26.5℃，凝固点为-101℃，属中温制冷剂; ——; 无毒. 表1-3 主要生产及公用设备 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号; 生产厂家; 备注. 1; 废油收集设备; 台; 2; HC-2097; 汇峰; ——. 2; 齿轮油加注设备; 台; 1; 手压式; 上海; ——. 3; 液压油加注设备; 台; 1; 手压式; 上海; ——. 4; 制动液更换加注器; 台; 1; BF1238; 广福; ——. 5; 脂类加注器; 个; 1; 通用; 台湾东良; ——. 续表1-3 主要生产及公用设备 6; 轮胎轮辋拆装设备; 台; 1; 650R; 震寰机械; ——. 7; 车轮动平衡机; 台; 1; 826B; 震寰机械; ——. 8; 四轮定位仪; 台; 1; DS903D; 利格; ——. 9; 汽车空调冷媒回收净化加注设备; 台; 1; CA1000; 泽尔; ——. 10; 总成吊装设备; 台; 1; 2T; 上海祥鸿; ——. 11; 汽车举升设备; 台; 8; TLT235S; 元征; ——. 12; 汽车故障电脑诊断仪; 台; 1; 松下; 松下; ——. 13; 冷媒鉴别仪; 台; 1; CA1000; 泽尔; ——. 14; 蓄电池检查充电设备; 台; 1; MICRO-100; 兰格尔; ——. 15; 车身清洗设备; 台; 1; 黑猫; 上海; ——. 16; 打磨抛光设备; 台; 1; 849X; 德伟; ——. 17; 除尘除垢设备; 台; 1; 36CLE; 费斯托; ——. 18; 车身整形设备; 台; 1; 90E; 法国GYS; ——. 19; 车身校正设备; 台; 1; 7000; 南昌曙光; ——. 20; 烤漆房; 台; 1; 700-B，6*5*3.5m; 正大; ——. 21; 喷油器试验设备; 台; 1; 1000III; 德国萨塔; ——. 22; 计算机; 台; 4; HP 6460B; 惠普; ——. 23; 砂轮机; 台; 1; 8寸; 金鼎; ——. 24; 气体保护焊设备; 台; 1; 通用; 上工; ——. 25; 压床; 台; 1; 20T; 上海祥鸿; ——. 26; 空气压缩机; 台; 1; 0.9/8; 宏五环; ——. 工程内容及规模： - 项目由来 苏州中耀车业有限公司位于苏州市相城区元和街道太阳路2988号（9）幢，租赁苏州闻达汽车服务有限公司占地面积7772m2，建筑面积7859.27m2，主要从事汽车及零部件、摩托车及零部件、新能源汽车及零部件、汽车通用设备、汽车防盗设备、汽车用品、汽车装潢用品的销售；汽车信息咨询服务、汽车租赁服务、汽车检测代理服务、汽车定位系统的安装与维护等服务。本项目为新建汽车清洗、维修与养护项目，属于二类汽车维修厂，苏州中耀车业有限公司维修和保养汽车9250辆（其中包括维修和保养汽车4000辆，洗车5000辆，喷漆250辆）。 该项目已于2018年9月20日获得苏州相城区发展和改革委部门的备案（项目代码：2018-320507-80-03-556330，见附件1）文件，备案内容为新建维修和保养汽车9250辆，随即建设单位针对该项目向环境主管部门进行了申报，环境主管部门针对本项目出具了“相城区环境保护局建设项目环境管理的咨询意见”（附件2），“意见”初步同意该项目可进行环评工作，委托有相应资质的环评机构编制该项目环境报告表并报该局审批。本次环评评价内容为新建维修和保养汽车9250辆（其中包括维修和保养汽车4000辆，洗车5000辆，喷漆250辆）。 根据《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第九号，2014年4月24日修订通过，自2015年1月1日起施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订，2016年9月1日起施行）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年6月21日修订，2017年10月1日施行）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号，2018年5月1日施行）及江苏省有关环境保护的规定，建设单位委托我单位编制本项目的环境影响报告表，我单位接受委托后立即对现场进行调查，对资料进行收集，开展了本项目的环境影响评价工作。 二、项目概况 项目名称：苏州中耀车业有限公司4S店维修、保养汽车新建项目； 建设单位：苏州中耀车业有限公司； 项目性质：新建； 建设地点：项目位于苏州市相城区元和街道太阳路2988号（9）幢，东经120°36'39.27"，北纬 31°25'5.39"，项目地的东侧为空置地块，南侧为众泰汽车4s店，西侧为相城汽车城内主路，北侧为宜飞美福进口汽车店，项目地理位置图见附图1。 开发定位：本项目主要从事小型车（small vehicle车身总长不超过6 m的载客车辆和最大设计总质量不超过3500 kg的载货车辆）的销售、清洗、维修保养、喷漆服务、停车服务与拖车服务。 建设规模：本项目为二类汽车整车维修项目，年维修和保养汽车9250辆（其中包括维修和保养汽车4000辆，洗车5000辆，喷漆250辆）。 项目主体工程及产品方案见下表。 表1-4 项目主体工程及服务对象 序号; 服务项目; 设计能力; 年工作时间（h）. 1; 维修和保养; 4000辆/年; 2400. 3; 洗车; 5000辆/年. 2; 喷漆; 250辆/年. 合计; /; 9250辆/年. 职工人数、工作制度：项目定员30人，年工作250天，单班8小时工作制，年运行2000小时。公司内设置食堂，为员工提供午餐，用餐人数30人。 厂区布置：项目由西向东设置销售区域，包含汽车展厅、办公室、客户休息室和办公室；机修车间；仓库和车间办公室；钣喷车间；南侧为待修区和竣工区。具体项目总平面布置图见附图3。 三、辅助及公用工程 本项目辅助工程及公用设施配置情况见下表。 表1-5 辅助工程及公用设施 类别; 设计能力; 备注. 主体工程; 厂区; 占地面积7772m2，建筑面积7859.27m2; ——. 贮运工程; 待修区; 200m2; ——. 停车场; 1000m2. 仓库; 260m2; ——. 其中; 原料仓库; 250m2; ——. 危废暂存区; 20m2; ——. 运输; 原料和产品通过汽车运输. 公用工程; 给水; 自来水1132.5t/a; 相城区市政供水管网. 排水; 906t/a; 排入相城区污水处理厂. 供电; 6万度/a; 由相城区供电站供电. 空压机; 6m3/h; ——. 环保工程; 废气处理; 喷漆烘干过程产生的废气经收集后经活性炭过滤棉吸附处理后通过一根15m高的排气筒P1排放; ——. 废水处理; 洗车废水经沉淀池处理、食堂用水经隔油池处理后与生活污水一起经内部管网排放至苏州相城国际城自建的生化池进行达标处理；目前，本项目所在地污水管网尚未接通，待接通后本项目产生的污水将及时纳入. 降噪措施; 采用低噪声设备、隔声减振、绿化及距离衰减等措施. 固废处理; 车间内设有危废暂存区一处，面积约20平方米。危废委托有资质单位处理，一般工业固废外卖处理，固废实现零排放.

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁苏州闻达汽车服务有限公司进行汽车销售、维修服务。苏州闻达汽车服务有限公司成立于2012年，主要从事销售汽车、汽车配件；商务信息咨询等服务。租赁前无其他工业活动，故不存在现有污染。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形地貌、地质、气候、气象水文、植被、生物多样性等）： 地理位置：本项目位于苏州市相城区元和街道太阳路2988号（9）幢。 苏州位于江苏省东南部，东临上海，南接浙江，西抱太湖，北依长江。苏州相城区位于苏州市区的西北部，地处长江三角洲中心腹地，具有十分优越的区位优势，位于中国沿海经济开放区与长江经济发展带的交汇处，通过周边发达的高速公路、铁路、水路及航空网与中国和世界的各主要城市相连。 地形地貌：苏州在地貌上属于长江下游三角洲冲积平原，地势平坦，高程在3.5~5m，苏州西部地势较高，并有低山丘陵，如天平山、七子山等，东部地势相对低洼，且多湖泊，如阳澄湖、金鸡湖等。 相城区属典型的江南水乡平原，该区域处于新华夏和第二巨形隆起带与秦岭东西向复杂构造带东延的复合部位，属原古代形成的华南地台，地表为新生代第四纪的松散沉积层堆积。表层耕土在1米左右，然后往下是粘土、亚粘土、粉砂土、粘土层等交替出现，平均低耐力为15t/m2。根据“中国地震裂度区划图（1990）”及国家地震局、建设部地震办（1992）160号文苏州市50年超过概率10%的烈度值为Ⅵ度。地势西高东低，地面标高4.48~5.20m左右（吴淞标高）。 气候气象：苏州市相城地区属北亚热带南部季风气候区，气候温暖，雨量充沛，阳光充足，四季分明。春季春雨连绵，历史上最长连续降水日数为19天，年降水量为1645mm，雨量集中在4～6月份，多年平均降雨量1587mm，年最大降雨量2356mm。年均气温为17.5℃，最冷月份一月平均气温1.9℃；最热月份七月份，平均气温为34.5℃。全年日照时数为1903.9小时，年平均风速为2.7 m/s，年最大风日数为129天。冬季以偏北风为主，夏季以偏南风为主，全年平均大风天数11.4天。历年出现频率最大的风向为SE。根据苏州市气象站提供的气象资料统计，常年风玫瑰图见图2-1，各气象要素均值见表2-1。 图2-1 苏州市相城区风频玫瑰图 表2-1相城区气象要素均值 气象要素; 均 值; 气象要素; 均 值. 气 温; 17.5℃; 平均风速; 2.7m/s. 降水量; 1030.4mm; 最多风向; SE. 相对湿度; 80%; 年日照时数; 1903.9小时. 平均气压; 1130.4百帕; 平均雷暴日数; 25天. 水文：本区域属太湖水系，紧邻长江，河流有大运河、鹅真荡、黄埭荡、元和塘、济民塘、黄花泾等，要湖泊有阳澄湖、漕湖、太湖。大运河和元和塘是本区的主要航道。相城区境内河道纵横，湖荡棋布。西临太湖，中有漕湖，东有盛泽湖，独拥阳澄湖三分之二水域。年平均水位3.18米，最低水位2.86米，最高水位3.65米。 太湖湖泊面积2427.8平方公里，水域面积为2338.1平方公里，湖岸线全长393.2公里。一般湖底高程1.10米左右。多年平均水位3米左右，湖容积48.7亿立方米。湖泊长68公里，最大宽度56公里。其西和西南侧为丘陵山地，东侧以平原及水网为主。 漕湖原名巢湖、蠡湖，面积约为9平方千米，平均水深约为2.2米，蓄水量约为2000万立方米。该湖为越国大夫范蠡攻打吴国时开挖。漕湖长5.9公里，平均宽1.5公里。 阳澄湖位于太湖东北15公里，是苏州市境内除太湖外的最大淡水湖泊，整个湖面属昆山、苏州，总面积118.9平方公里。分西湖、中湖、东湖。阳澄湖功能区排序为饮用、渔业，近期为Ⅲ类水，远期为Ⅱ类水。 元和塘本名苏州塘、州塘，唐元和三年（808年）重浚，更名元和塘。相城区境内河长19km，底宽15-60m不等。元和塘为低平原区调节水量的重要河道，也是苏州的水路交通要道。该河正常流向由北向南，其断面面积约95m2，枯水期流量为4.52m3/s，流速为0.0476m/s。 本项目纳污水体为元和塘，元和塘为6级航道，南北走向的支流宽约20-30m，河流的高低水位相差不大。 苏州地区内地下水主要赋存于第四系松散沉积物中，底部基岩赋水性较差，基本无供水价值。第四系松散沉积物中计埋藏有1个潜水含水层和5个承压含水层。其中第二、四承压含水层是区境工业用水的主要开采层。潜水含水层：潜水位埋深一般为0.5～1.5米，其水位埋深随地形有所变化，并受降水、蒸发、灌溉和开采等诸多因素的影响而有所升降。承压含水层：按埋藏深度由浅而深分为第一至第五承压含水层。第一承压含水层：分布不稳定，水量较小，水质又差，一般无开采利用价值。第二承压含水层：在区境分布广泛，含水砂层发育。埋深约介于 65～105m 间，厚度通常为 20～40m。水量丰富，单井涌水量可达1000～3000吨/日。第三承压含水层：在区境分布广泛。埋深约介于110～145m间，在水砂层厚约20～30m。单井涌水量一般可达1000～3000吨/日。第四承压含水层:包含有上、下两层。在区内广泛分布，埋深约介于170～230m 间。含水砂层厚度，上层约为20～30m，下层约10～20m。单井涌水量可达1000～5000 吨/日，由南向北趋于丰富。这一含水组不但埋藏深、水量丰富，且水质良好，为理想的饮用水源。第五承压含水层:分布于区内中部和南部，其顶板埋深在250m以下。含水层厚度和单井涌水量均较小。 植被与生物多样性：随着人类的农业开发，项目所在区域的自然生态环境早已被人工农业生态环境所替代。主要作物是水稻、三麦、油菜，蔬菜主要有叶菜、果菜、茎菜、根菜和花菜等大类几十个品种。树木主要有槐、杉、桑、柳和杨等树种，另外还有野生的灌木、草类植物等存在。目前该地区主要野生动物有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等；主要的水生植物有浮游植物（蓝藻、硅藻和缘藻等）、挺水植物（芦苇、蒲草等），浮叶植物（金银莲花和野菱）和漂浮植物（浮萍、槐叶萍、水花生等）。主要的底栖动物有环节动物（水栖寡毛类和蛭类），竹肢动物（蟹、虾等），软体动物（田螺、河蚬和棱螺等）；野生和家养的鱼类有草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、黑鱼、鳗鱼等几十种。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： - 基本情况 - 相城区位于苏州市区北部，2001年2月28日经国务院批准，撤销吴县市，分设吴中区、相城区。相城区人民政府驻元和街道。相城区下辖6个街道：元和街道、太平街道、黄桥街道、北桥街道、漕湖街道、北河泾街道，4个镇：望亭镇、黄埭镇、渭塘镇、阳澄湖镇。1个省级经济开发区、1个旅游度假区和1个高铁新城，总面积496平方公里。 元和街道，位于中国历史文化名城苏州古城区北，是名副其实的苏州北大门。2500年的文明史，让这里人文荟萃，文化底蕴丰厚，留下了不少范蠡、孙武、苏秦、顾恺之、陆贽、文徵明等历史文化名人的遗迹和传说故事。这里还是最早的中国缂丝工艺诞生地。 公元2002年初，伴随新世纪苏州社会经济的飞跃，经规划批准，将原苏州市相城区陆慕、蠡口二镇合并，设立“元和街道”。“元和”，兼有万物复始，政通人和之意。 总面积55.75平方公里，下辖13个行政村和7个居委会，是相城区政府所在地。 元和，自古富甲一方，是典型的江南鱼米之乡。元和人繁衍生息的元和塘西通太湖，东连阳澄湖，物产丰富。景色迷人。每到落叶飘零季节，慕名前来品尝阳澄湖清水大闸蟹的中外游客络绎不绝，成为江南元和地的一道独特风景。2016年全街道共实现地区生产总值166.36亿元，完成公共财政收入15亿元、固定资产投资80亿元，新增注册外资和到账外资分别为1.68亿美元和1.49亿美元，完成拆迁55万平方米。 本项目位于相城国际汽车城内，相城国际汽车城占地315亩，投资总额6亿元，建成后将形成一个既有品牌消费，又有二手交易，办证、银行、保险和餐饮服务配套，集汽车销售、展示、保养、维修于一体的综合性汽车消费市场。目前已吸引一汽奥迪、宝铁龙奔驰商务车、进口大众、上海大众、广汽丰田、东风雪铁龙、马自达等18个品牌、20家4S店签约入驻，预计年底部分启用，最终这里要形成一个绵延6公里的汽车消费带，成为华东地区规模最大、品牌最多、配套最全、档次最高的汽车专业市场。 经济概况：相城区现已形成机械、电子、建材、纺织、化工、农产品加工等10多个大类的工业体系。电子信息、精细化工、新材料和光电一体化等新兴支柱产业正在崛起。相城区已经建成了14个园区、开发区，为中外投资者打造了新的投资载体。2016年相城区实现地区生产总值485亿元，比2015年同期增长15%；实现全区财政收入53.4亿元，增长15.6%；完成全社会固定资产投资325亿元，增长18%。2016年城镇居民人均可支配收入3.68万元，增长15%；农民人均纯收入1.96万元，增长15%。新材料、新能源、装备制造、生物医药、节能环保、新一代电子信息等新兴产业群方兴未艾；中国汽车零部件（苏州）产业基地、苏州阳澄湖数字文化创意产业园、太平街道省级精密制造产业基地、苏州（中国）婚纱城、苏州小外滩婚庆文化旅游基地、相城区国家现代农业示范区、省级阳澄湖生态休闲旅游度假区、阳澄湖国际科技创业园、潘阳工业园、苏州相城生物科技产业园等快速崛起；高端制造业、现代服务业、文旅产业、有机农业并驾齐驱；新产业领路、新城市领跑、新人才领军，相城在“后工业化”时代中筑就了一方产业新高地，已成为苏州最具发展潜力和活力的区域之一。 教育事业：相城区经济科技教育发达，整体推进素质教育，高标准、高质量普及九年义务教育，全市小学入学率、巩固率和毕业率都达到 100%，初中入学率、巩固率和毕业率分别达到100%、99.97%和99.33%。初中毕业生升学率为95.63%，应届高中毕业生升学率达88.45%。高等教育毛入学率达41.06%，实现了高等教育大众化，并向普及化加速迈进。本区传统文化浓郁，传统文化事业蒸蒸日上，传统的文化包括昆剧、评弹等均得到传承和发展；现代文化发达，各类文艺演出场次较多。 道路：作为长三角重要的交通门户，以相城为中心的1.5小时交通圈内，虹桥、浦东、萧山、硕放、禄口5大机场簇拥环绕，太仓港、常熟港、张家港3个货运港口通江达海，1条京杭大运河、4大交通枢纽、14个高速公路道口，苏州中环快速路、312国道贯穿相城，"10横12纵"高等级公路网、轨道交通2号线、4号线、沪宁、常苏嘉城际铁路等共同勾勒出水陆空立体交通格局。 城建：区内“九纵九横两联一环”路网框架已形成。区行政中心、体艺馆、区人民医院、配套中小学校和200多万平方米住宅小区等一批生活、服务配套设施相继完成；区预防保健中心、气象大楼、泰峰大厦等重点工程相继建设完成；在水一方大酒店、春申湖度假酒店、相城商业街、采莲商业广场、欧风新天地等一批商业、休闲设施不断完善；蠡口国际家具城、中翔商贸城、凯翔国际广场等一批市场不断壮大；电力、通讯、天然气、供热、污水集中处理等一大批基础设施项目基本建成或正在建设。 旅游：区内有花卉植物园、荷塘月色湿地公园、三角咀湿地公园、盛泽湖、阳澄湖莲花岛等旅游景点，在这远离闹市的风景区，呈现出了苏州最真、最美的神韵，让人感觉仿佛远离了现代的生活，心中不再想起烦恼事，沉淀出清静温和的小镇心情。 2、相关环境基础设施 公共设施：公共服务与基础设施包括行政管理中心、商业服务设施等。布局应适应区开发的要求分期设置，满足滚动发展的不同阶段需求。 固废处置：生活垃圾的收集采用垃圾袋装化的收集方式，运输工具采用压缩式垃圾运输。建筑垃圾应由部门成立专门管理小组，统一管理，统一收运利用。工业垃圾由于各种垃圾成份不同，集中处理难度较大，由环卫部门统一进行管理。医院垃圾禁止混入生活垃圾，统一收集后作焚烧处理。垃圾中转站采用中型封闭式集装箱中转站，由小型机动车直接从垃圾收集箱及垃圾收集房运至中转站，由中转站转运至垃圾处理厂处理。区内垃圾均送往苏州市垃圾处理填埋场处理，不设处理场。 给水排水：项目区域供水管网已铺设到位，采用区域供水，以太湖水为水源的白洋湾水厂作为供水水源，总供水能力为30万m3/d，取水口位于太湖金墅港。相城区城区污水处理厂一期工程规模为2万m3/d，位于元和街道唐家村，总占地约145.9亩，一期工程用地约90多亩，厂区西侧约55.9亩为二期预留用地。一期工程于2005年8月建成投产。随着相城区总量、城市规模的快速发展，而污染治理力度明显与社会经济的发展不相适应。2006年7、8月平均污水处理量分别达到2.43万m3/d和1.94万m3/d，已经超过当时的能力。因此，苏州市相城区城区污水处理厂实施了二期工程，二期工程规模为4万m3/d，现已投产。目前相城区城区污水处理厂规划处理能力为6万m3/d，采用A-A2/O生化处理工艺。目前该污水厂尚有足够的余量接纳本项目污水量，出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准（总磷、氨氮需满足一级A标准），尾水排入元和塘。 供电：项目区域供电依托相城区供电局。电源可靠、安全，可以满足生产和生活用电的需要。 - 3、区域总体发展规划与环境功能规划 项目建设与《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》相符性分析： 《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》划定的保护区范围如下： 一级保护区：以集中式供水取水口为中心、半径500米范围内的水域和陆域；庙泾河、傀儡湖、野尤泾水域及其沿岸纵深100米的水域和陆域。 二级保护区：阳澄湖、傀儡湖、阳澄河及沿岸纵深1000米的水域和陆域；北河泾入湖口上溯5000米及沿岸纵深500米、野尤泾、庙泾河及沿岸纵深500米的水域和陆域；以庙泾河取水口为中心、半径1000米范围内的水域和陆域。上述范围内已划为一级保护区的除外。 准保护区：西至元和塘，东至张家港河（自张家港河与元和塘交接处往张家港河至昆山西仓基河与娄江交接处止），南到娄江（自市区外城河齐门始，经娄门沿娄江至昆山西仓基河与娄江交接处止），上述水域及其所围绕的三角地区已划为一、二级保护区的除外；市区外城河齐门至糖坊湾桥向南纵深2000米以及自娄门沿娄江至昆山西仓基河止向南纵深500米范围内的水域和陆域；张家港河（下浜至西湖泾桥段）、张家港河下浜处折向厍浜至沙家浜镇小河与尤泾塘所包围的水域和陆域。 根据《苏州市阳澄湖水源水质保护条例（2012年修正）》，本项目不属于阳澄湖保护区，且本项目为4S店维修、保养汽车新建项目，不属于阳澄湖保护条例中相关条例规定的禁止建设项目。因此，本项目选址较合理。且根据《江苏省生态红线区域保护规划》，本项目不在苏州荷塘月色省级湿地公园相关生态红线规划区域内。因此，本项目选址较合理，与相关规划基本相容。 与《苏州市城乡规划若干强制性内容的规定》相符性分析： 《苏州市城乡规划若干强制性内容的规定》中的第十三条 沿太湖（太湖国家旅游度假区、太湖新城除外）、阳澄湖纵深1公里、高速公路两侧各100米、高速铁路两侧各70米、城际铁路两侧各30米，及总体规划划定的生态廊道中，合理建设生态防护林，严格限制在生态走廊内进行新的建设。本项目不在限制范围内，符合《苏州市城乡规划若干强制性内容的规定》。 与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析： 《江苏省太湖水污染防治条例》于2012年1月修订通过，根据该条例，本规划区域属于太湖流域三级保护区。条例第四十五条规定三级保护区禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含氮、磷等污染水体的企业和项目；不得向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。本项目建成后排放的废水主要为生活污水、食堂废水、洗车废水，洗车废水中不含氮磷，洗车废水经沉淀池处理、食堂用水经隔油池处理后与生活污水一起经内部管网排放至苏州相城国际城自建的生化池进行达标处理；目前，本项目所在地污水管网尚未接通，待接通后本项目产生的污水将及时纳入市政污水管网排入苏州市相城区污水处理厂处理达标后，尾水排入元和塘，符合防治条例要求。 《太湖流域管理条例》第二十八条规定：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。本项目建成后符合国家产业政策，符合管理条例要求。

# 三、环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： ①大气环境质量现状：根据《2016年度苏州市环境状况公报》，项目所在地环境空气二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物浓度年均值均达到国家《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。表明项目所在地区大气环境质量良好。 ②地表水环境：本项目产生的洗车废水经沉淀池处理、食堂用水经隔油池处理后与生活污水一起经内部管网排放至苏州相城国际城自建的生化池进行达标处理；目前，本项目所在地污水管网尚未接通，待接通后本项目产生的污水将及时纳入市政污水管网接入相城区城区污水处理厂处理，尾水排入元和塘，根据《江苏省地表水环境功能区划》中的功能要求，元和塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。根据《2016年度苏州市环境状况公报》，苏州市地表水污染属综合型有机污染，影响全市河流水质的主要污染物为氨氮和总磷，影响全市湖泊水质的主要污染物为总氮和总磷。列入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的50个地表水断面中，水质达到II类断面的比例为16%，III类为48%，Ⅳ类为26%，V类为10%，无劣V类断面。环境质量现状较好，有一定的环境容量。 ③声环境质量现状：为了解本项目周围声环境质量现状，于2018年1月18日对项目所在地边界进行昼间声环境现状监测，监测点设置在厂界四周，该区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，监测结果详见下表，监测点位见附图2。 监测时间：2018年1月18日； 测试环境：温度11℃、湿度62%RH、大气压102kPa、天气晴、风速＜5m/s； 监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096－2008）的规定，稳态噪声测量1分钟的等效声级。 表3-1噪声监测结果 单位：dB(A) 测点; N1（北）; N2（西）; N3（南）; N4（东）. 昼间; 54.6; 55.8; 53.0; 54.5. 标准; 2类标准：昼间≤60 dB(A)、夜间≤50 dB(A). 评价期间，实测结果表明：项目地各边界噪声监测点位所测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，说明项目地声环境质量现状较好，满足环境功能要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目位于苏州市相城区元和街道太阳路2988号（9）幢，根据现场踏勘，项目区域场地平坦，环境现状良好。厂区附近无已探明的矿床和珍贵动植物资源，没有园林古迹，也没有政府法令制定保护的名胜古迹。企业租赁苏州闻达汽车服务有限公司进行汽车销售、维修服务。项目地的东侧为空置地块，南侧为众泰汽车4s店，西侧为相城汽车城内主路，北侧为宜飞美福进口汽车店，项目周围环境保护目标详见下表。 表3-2 项目周围环境保护目标 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距厂界最近距离（m）; 规模; 环境功能. 大气环境; 东陶村; 东; 700; 500户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 苏州市蠡口镇歇墩小学; 西南; 900; 2500人. 朱巷村; 东南; 900; 900户. 蠡东村; 东南; 930; 50户. 相城生态园集宿楼; 北; 940; 1000户. 水环境; 元和塘; 东; 190; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. 黄埭荡; 南; 970; 小河. 阳澄湖; 东; 7400; 大湖; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 声环境; 厂界; 四周; 1~200; —; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 生态环境; 漕湖重要湿地; 西北; 6300; 总面积8.81km2; 《江苏省生态红线区域保护规划》中主导生态功能为：湿地生态系统保护. 苏州荷塘月色省级湿地公园; 西南; 2500; 总面积0.83km2. 太湖（相城区）重要保护区; 西; 20000; 总面积27.47km2. 阳澄湖（相城区）重要湿地; 东; 6400; 总面积111.4km2. 西塘河（相城区）清水通道维护区; 西; 6400; 总面积1.09km2; 《江苏省生态红线区域保护规划》中主导生态功能为：水源水质保护. 本项目位于阳澄湖西侧，经对照《江苏省生态红线区域保护规划》二级管控区“阳澄湖水域及沿岸纵深1000米范围”，距离最近的保护区阳澄湖水域约7.4km，故不属于《江苏省生态红线区域保护规划》二级管控区内；经对照《相城区生态红线区域保护规划》，“以湾里取水口为中心，半径500米范围的水域和陆域为一级管控区，阳澄湖西界和北界为沿岸纵深1000米，南界为与工业园区区界，东界为昆山交界为二级管控区。”本项目距离阳澄湖（相城区）最近距离为7.4km，不在阳澄湖管控区内； 经对照《相城区生态红线区域保护规划》，“北靠太阳路，西临通天河，东依广济北路，南以湖岸大堤为界为二级管控区。”本项目距离苏州荷塘月色省级湿地公园最近距离为2.5km，不在苏州荷塘月色省级湿地公园管控区内； 经对照《相城区生态红线区域保护规划》，“湖体为相城区内太湖水体。湖岸部分为沿湖岸5公里范围（不包括G312和S230以东的望亭镇镇域部分）为二级管控区。”本项目距离太湖（相城区）重要保护区最近距离为20km，不在太湖（相城区）重要保护区管控区内； 经对照《相城区生态红线区域保护规划》，“西塘河水体及沿岸50米范围（不包括已建工业厂房和潘阳工业园区规划用地）为二级管控区。”本项目距离西塘河（相城区）清水通道维护区最近距离为6.4km，不在西塘河（相城区）清水通道维护区管控区内； 因此，本项目建设符合江苏省及相城区生态红线区域保护规划要求。

# 四、评价适用标准及总量控制指标

| 环境质量标准 | 大气：评价区域范围内的环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。VOCs参照执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中表1中的TVOC的标准值。具体标准值见下表。 表4-1环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（mg/Nm3）; 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》( GB 3095-2012)二级标准. 24h平均; 0.15. 1h平均; 0.50. NO2; 年平均; 0.04. 24h平均; 0.08. 1h平均; 0.20. PM10; 年平均; 0.07. 24h平均; 0.15. VOCs; 8小时平均; 600; 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）表1标准. 地表水：根据《江苏省地面水水域功能类别区划》的划分，本项目最终的污水受纳水体为元和塘，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的IV类水标准，SS采用水利部的标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准，具体数值见下表。 表4-2 地表水环境质量标准 污染物指标; 地表水水质标准Ⅳ类标准mg/L; 依 据. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水标准. 化学需氧量(COD); ≤30. 五日生化需氧量(BOD5); ≤6. 氨氮(NH3-N); ≤1.5. 总磷; ≤0.3. 石油类; ≤0.5. SS; ≤60; 《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准. 声环境：本项目场界声环境现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体见下表。 表4-3 声环境质量标准 类别; 昼间LeqdB(A); 夜间LeqdB(A); 依据. 标准限值; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气：项目喷漆烤漆废气（以VOCs计），VOCs排放参照执行标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中无组织排放监控浓度值与表2中汽车制造与维修中VOCs排放标准，打磨产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。执行标准限值见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 依 据. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. VOCs; 50; 15; 1.5; 2.0. - 油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准。食堂中预计约有1个灶头，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中大型规模标准；标准详见下表： 表4-5《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 废水：本项目产生的洗车废水经沉淀池处理、食堂用水经隔油池处理后与生活污水一起经内部管网排放至苏州相城国际城自建的生化池进行达标处理；目前，本项目所在地污水管网尚未接通，待接通后本项目产生的污水将及时纳入市政污水管网接入相城区城区污水处理厂处理，尾水排入元和塘。废水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准。汽车废水执行《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2间接排放标准。 表4-6 废水排放标准 时段; 执行标准; 表号及类别; 污染指标; 单位; 标准限值. 项目排口; 生活污水; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）; 表2标准; PH; 无量纲; 6-9. COD; mg/L; 400. 氨氮*; 35. 总磷*; 4. SS; 200. 洗车废水; 《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）; 表 2 间接排放标准; PH; 无量纲; 6-9. COD; mg/L; 300. SS; 100. 石油类; 10. 污水厂排口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》; 城镇污水处理厂I类标准; PH; 无量纲; 6-9. COD; mg/L; 50. 氨氮; 5(8)*. 磷酸盐; 0.5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表1 一级A标准; SS; 10. 石油类; 1. 注：氨氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表 1 中有城市污水处理厂的 A级浓度限值，*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 噪声：本项目运营期边界噪声参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准执行，具体见下表。 表4-7 运营期噪声排放标准 类别; 昼间（LeqdB(A)）; 夜间（LeqdB(A)）; 依据. 标准限值; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废：本项目固体废物包括边角料及生活垃圾，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及相应修改单中相关要求。 |

| 总量控制指标 | 根据国家及省规定的总量控制因子：项目水污染物控制指标为COD、NH3-N，其余为考核指标；废气总量控制指标为VOCs、颗粒物，固体废弃物外排量为零。本项目污染物总量控制指标具体如下： 表4-8 项目污染物产生排放情况表 单位：t/a 种类; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 接管量; 排入外环境量. 废气; 颗粒物; 0.138; 0.124; 0.014. VOCs; 0.09; 0.081; 0.009. 生活污水; 水量; 620; 0; 620; 620. COD; 0.248; 0; 0.248; 0.031. SS; 0.186; 0; 0.186; 0.0062. NH3-N; 0.0155; 0; 0.0155; 0.005. TP; 0.0025; 0; 0.0025; 0.0003. 洗车废水; 水量; 256; 0; 256; 256. COD; 0.077; 0; 0.077; 0.0128. SS; 0.077; 0; 0.077; 0.0026. 石油类; 0.0026; 0; 0.0026; 0.0026. 食堂污水; 水量; 30; 0; 30; 30. COD; 0.012; 0; 0.012; 0.0015. SS; 0.009; 0; 0.009; 0.0003. NH3-N; 0.0008; 0; 0.0008; 0.0002. TP; 0.0001; 0; 0.0001; 0.00001. 动植物油; 0.009; 0; 0.009; 0.009. 废水合计; 水量; 906; 0; 906; 906. COD; 0.337; 0; 0.337; 0.0453. SS; 0.272; 0; 0.272; 0.0091. 氨氮; 0.0163; 0; 0.0163; 0.0052. 总磷; 0.0026; 0; 0.0026; 0.00031. 石油类; 0.0026; 0; 0.0026; 0.0026. 动植物油; 0.009; 0.0072; 0.0018; 0.0018. 固废; 一般固废; 4.0; 4.0（厂外削减）; 0; 0. 危险废物; 6.305; 6.305（厂外削减）; 0; 0. 生活垃圾; 3.75; 3.75（厂外削减）; 0; 0. 上述总量控制指标中，大气污染物总量向相城区环保管理部门提出指标申请在苏州相城区范围内平衡，水污染物排放总量纳入相城区城区污水处理厂总量范围内；固废排放量为零。 |
| --- | --- |

五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 维修具体工艺流程如下： 更换机油 更换总成、零部件 线路检测 汽车预检 焊接修补 四轮定位 车架校正 洗车 保养 维修 需喷漆 不需喷漆 抛光打磨 补漆 烘干 交付 用户 G2 G1 S3,S4 S1,S2 G3 检验 调试 客户 汽车 S5 空调维修 S6，S7 图5-1 工艺流程图 工艺说明： - 汽车预检：将进厂的故障车，通过一系列检测设备进行检测，查出汽车故障原因。 - 车架矫正：将其变形的车架通过矫正仪矫正。 - 更换机油：将矫正好的车辆进行保养，该步骤有车辆需要更换机油，会产生废机油S1和废机油桶S2。 - 总成、零部件更换：将机动车损坏的零部件跟换掉，此过程会产生废零部件S3和废包装材料S4。 - 焊接修补：焊接工序在喷漆房内进行，对部分汽车配件进行焊接修补，以二氧化碳为保护气体，产生焊接烟尘G1。 - 抛光打磨：在喷漆补漆烤漆前，会对汽车部分点状旧漆面进行打磨抛光，补漆部位有凹凸不平的地方用原子灰填补，填补后在进行抛光打磨，故会产生粉尘G2。 - 喷漆补漆烘干：在全密闭喷漆补漆烤房内对汽车进行喷漆补漆处理，此过程会产生一定量的废气 G3，废油漆桶S5。 - 空调维修：通过冷媒鉴别仪等设备对空调进行检测，对汽车空调进行冷媒加注或空调维修。汽车空调冷媒回收净化加注设备是在汽车空调（A/C）系统或其他类似系统里，用来回收和定量加注制冷剂的专业设备，主要由制冷回收系统、净化系统、干燥过滤系统、抽真空系统、加注系统、检测系统、操作系统组成，它先通过制冷机回收系统的制冷剂，经干燥、过滤、冷凝成液体后收集到工作罐内，接着分油、集油，再进行系统抽真空，然后定量加注新冷冻油、新冷媒，最后运行、检测、调试。本项目为汽车维修项目，使用冷媒为R134a（1，1，1，2-四氟乙烷），它具有良好的综合性能，使其成为一种非常有效和安全的制冷剂，净化系统在回收净化加注设备内部完成，有压缩机作为驱动装置，以贮罐为起点，也以贮罐为终点，在装置内部封闭循环。制冷剂冷媒在汽车进场前已产生泄露，加注过程中不存在泄露问题，本项目不做定量分析。本项目冷媒净化是去除其中的非凝性气体、油、水、算和其他杂质，使其能够重新利用的过程，由于酸性物质主要溶于润滑油，因此润滑油分离及排除的过程即除酸的过程，制冷剂净化完成后，产生排出分离的废冷冻油S6，进入废冷媒罐S7。 （7）检测调试：将已经修理完的车辆在调试设备上进行最终的调试。 （8）洗车：汽车进场清洗作业，用高压水枪清洗车身，过程中产生洗车废水W1。 （9）交付用户：调试完成，无故障的车辆即可出厂，交付给用户。 二、主要污染工序 1、废气： 本项目废气主要为焊接烟尘G1、抛光打磨粉尘G2、喷漆补漆废气G3、汽车尾气和食堂油烟。 焊接烟尘G1：焊接时使用CO2保护焊机，产生焊接烟尘，焊接废气中主要污染物为焊接烟尘G1，烟尘以颗粒物计，根据企业情况，使用焊条焊时发尘量参考《焊接车间环境污染及控制技术进展》（2004.7.12孙大光、马小凡），平均为7.5g/kg左右，项目年使用焊丝0.3t/a，共产生焊接烟尘0.0023t/a，烟尘产生量较少，在厂区内无组织排放。 抛光打磨粉尘G2：在补漆前需要打磨部分焊接节点或点状漆面，无大面积抛光打磨，由于汽车需要进行打磨抛光的较少，产生的打磨粉尘也较少，本环评不做定量分析，仅做定性分析，打磨产生的粉尘在车间内无组织排放。 喷漆废气G3：喷烤漆房在喷漆补漆时捕捉处理漆雾、废气，以及喷漆补漆后的烘烤，喷漆补漆与烤漆在全密闭的喷漆房内进行。喷漆补漆工序每天工作1h，年工作300h。喷漆补漆过程为全密闭操作，喷涂结束的工件继续在烤漆房进行烘干，本项目烤漆房采用红外加热，加热温度约50℃，采用活性炭过滤棉进行漆雾处理。汽修喷漆补漆采用环保型全密闭高温烤漆房，风量为5000 m3/h，产生颗粒物与有机废气。采用活性炭过滤棉进行漆雾处理，喷漆补漆过程中对废气中挥发性有机物与漆雾（以颗粒物计）收集率为90%，处理率为90%，活性炭过滤棉定期更换，定期委托有资质的公司处理。 本项目使用水性车漆共1t/a，类比同类型企业，喷漆补漆附着率为75%，结合水性漆中固态成分，则漆雾产生的量为 0.138t/a，烤漆过程中产生有机废气按附着在汽车表面水性车漆中醚类全部挥发按10%计，共产生0.1t/a，以VOCs计。废气通过喷漆补漆烤房内设置的活性炭过滤棉处理后从排气口P1排放，活性炭过滤棉定期更换，定期委托有资质的公司处理，活性炭过滤棉产生1.105t/a，半年更换一次，委托有资质的单位处理。 汽车尾气：汽车尾气主要污染因子包括一氧化碳、氮氧化物、碳氢化合物等，主要由各汽车制造厂商控制，出厂时符合相关尾气排放标准。 汽车在启动过程中的怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。由于全市已全面禁止使用含铅汽油，汽车废气中主要污染因子为CO、THC、NOx等。该部分汽车尾气为无组织排放，产生量较少，本环评不做定量分析，仅做定性分析。 - 食堂油烟：食堂营运期会产生油烟。 - 油烟：本项目设有食堂，仅提供中餐，食堂烹调食物过程中有油烟产生。根据中国营养学会《中国居民膳食指南》（2007）推荐人均食用为25~30g/天，苏州中耀车业有限公司仅提供午餐，员工人均食用油用系数取15g/人次计，食堂设计用餐人次约为30人次/天，年工作约250天，则年耗食用油量112.5kg，根据不同的烹饪方法，食用油的挥发量不同，平均占油耗量的2~4%，本项目以3%计，则油烟的产生量为3.375kg/a；油烟净化设施的去除效率为60%，则油烟的排放量为1.35kg/a，油烟经过油烟净化设施的去除后，经过食堂油烟管道高空排放。本项目食堂烹饪使用电能，清洁环保，无燃料废气产生。 - 表5-1项目有组织大气污染物排放状况 排气口编号; 排气量m3/h; 污染物名称; 产生状况; 采取措施; 排放状况; 执行标准. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 速率kg/h; 高度m. P1; 5000; VOCs; 9.0; 0.045; 0.09; 活性炭过滤棉; 0.9; 0.0045; 0.009; 1.5; 15. 颗粒物; 13.8; 0.069; 0.138; 1.4; 0.007; 0.014; 3.5; 15. 食堂烟道; 2000; 油烟*; 0.85; 0.0017; 0.0034; 油烟净化设施; 0.35; 0.0007; 0.0014; /; 15. *单个灶头基准风量2000m3/h，共1个灶头，每天食堂工作2h。 表5-2 无组织废气产生排放情况 种类; 产生量kg/a; 排放量kg/a; 面源面积m2; 高度m; 执行标准. 浓度. VOCs; 10; 10; 800; 5; 2.0mg/m3. 颗粒物; 13.8; 13.8; 1.0mg/m3. 2、废水： （1）洗车废水 项目洗车主要为冲洗车表面的灰尘，清洗剂不含氮磷，用水量根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014修订）中附件汽车、摩托车修理维护基准用量。 表5-3 洗车废水产生情况表 用水项目; 数量; 用水标准（L/辆次); 年用水量（t/a）; 排污系数; 年排污量（t/a）. 洗车; 4000辆/年; 80; 320; 0.8; 256. 根据建设单位提供的资料，汽车清洗过程使用清洗剂年用量0.4t/a，年用水量256t/a，排污系数以0.8计，洗车废水年排放量256t/a，废水主要污染物为泥沙类悬浮物和石油类废油脂等其它污染物，经沉淀池处理后经内部管网排放至苏州相城国际城自建的生化池进行达标处理。 - 生活污水 - 本项目劳动定员30人，不提供食宿，工作人员的用水定额以100L/人·天计，则年生活用水量为750m3（按每年生产250d 计）。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为600m3/a，即600t/a。每天接待的顾客约20人，客户用水按5L/人.天计，则年顾客用水量为25m3。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为20m3/a，即20t/a。生活污水经内部管网排放至苏州相城国际城自建的生化池进行达标处理。 表5-4 生活污水产生情况表 用水项目; 人数; 用水标准（L/人•天); 年工作日（d）; 年用水量（t/a）; 排污系数; 年排污量（t/a）. 顾客; 20; 5; 250; 25; 0.8; 20. 职工; 30; 100; 250; 750; 0.8; 600. 合计; /; /; /; 775; 0.8; 620. - （3）食堂废水 食堂设计就餐人数为30人次/天，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014年修订），用水定额取5L/人·次计算，员工工作时间250d，排水系数以0.8计算，污水中各种污染物分别为pH6~9，CODcr≤600mg/L、SS≤350mg/L、氨氮≤30mg/L、总磷≤5mg/L、动植物油≤300mg/L，经隔油池处理后经内部管网排放至苏州相城国际城自建的生化池进行达标处理。 表5-5 食堂用水定额表 类别名称; 人次/天; 定额值（L/人•次）; 年运行时间（d）; 年用水量（t/a）; 排污系数; 年排污量（万t/a）. 食堂; 30; 5; 250; 37.5; 0.8; 30. 合计; 30; /; /; 37.5; 0.8; 30. 表5-6 本项目废水产生源强 废水类型; 废水量（t/a); 污染因子; 污染物产生情况; 处理措施; 污染物排放情况; 排放方式与去向. 产生浓度（mg/L）; 产生量(t/a); 排放浓度（mg/l); 排放量（t/a）. 生活污水; 620; pH; 6-9; 接管市政管网; 6-9; 排放至苏州相城国际城自建的生化池进行达标处理；目前，本项目所在地污水管网尚未接通，待接通后本项目污水将及时纳入. COD; 400; 0.248; 400; 0.248. SS; 300; 0.186; 300; 0.186. 氨氮; 25; 0.0155; 25; 0.0155. 总磷; 4; 0.0025; 4; 0.0025. 洗车废水; 256; pH; 6-9; 沉淀池处理接管市政管网; 6-9. COD; 300; 0.077; 300; 0.077. SS; 300; 0.077; 100; 0.0256. 石油类; 10; 0.0026; 10; 0.0026. 食堂污水; 30; pH; 6-9; 隔油池处理接管市政管网; 6-9. COD; 400; 0.012; 400; 0.012. SS; 300; 0.009; 300; 0.009. 氨氮; 25; 0.0008; 25; 0.0008. 总磷; 4; 0.0001; 4; 0.0001. 动植物油; 300; 0.009; 60; 0.0018. 合计; 906; pH; 6-9; /; 6-9. COD; /; 0.337; /; 0.337. SS; /; 0.272; /; 0.272. 氨氮; /; 0.0163; /; 0.0163. 总磷; /; 0.0026; /; 0.0026. 石油类; /; 0.0026; /; 0.0026. 动植物油; /; 0.009; /; 0.0018. 项目水平衡图见下图： 损耗：155 775 620 生活用水 排放至苏州相城国际城自建的生化池进行达标处理 损耗：64 256 320 洗车废水 新鲜水 906 1132.5 损耗：7.5 30 37.5 食堂废水 图5-2 项目水平衡图 单位t/a 3、噪声 该项目噪声源主要来自维修设备产生的噪声，汽车的进出运行中产生的噪声。其噪声源强在60～95dB(A)之间。 表5-7 设备噪声源强表 设备名称; 声级值dB（A）; 所在车间（工段）名称; 治理措施; 降噪效果. 烤漆房风机; 95; 维修车间; 隔声、减振; 20~25. 车辆检测（发动机运转）; 60; 维修车间; 隔声; 20~25. 二氧化碳保护焊机; 80; 维修车间; 置于室内; 20~25. 4、固废： 4.1 固体废物属性判定 本项目产生的固体废物主要包括废包装容器、废机油、废活性炭过滤棉、包装材料、维修更换零件、生活垃圾。其中，包装材料、维修更换零件外售处理；废包装容器、废机油、废活性炭过滤棉作为危废委托有资质的专业单位处理；本项目职工30人，按0.5kg/（人·d）计，产生生活垃圾3.75t/a；生活垃圾由环卫部门处置。本项目固废均得到妥善的处理处置，对外实现零排放。 （1）废机油 项目每年维修保养4000辆车，需要更换机油的有1000辆，汽车平均每辆车更换机油5L，机油使用量5t/a，年产生废机油约5t/a。废机油委托有资质的危废单位进行处置。 （2）废包装容器 根据建设单位提供的资料，本项目产生废包装容器约0.2t/a；废包装容器委托有资质的危废单位进行处置。 （3）废活性炭过滤棉 本项目喷漆工序产生的废气经活性炭过滤棉处置后，活性炭过滤棉对非甲烷总烃、颗粒物的去除率在90%左右。环境影响分析章节计算得出，本项目产生废活性炭过滤棉量约1.105t/a，废活性炭过滤棉委托有资质的单位进行无害化处理。 （4）包装材料和维修更换零件 根据建设单位提供的资料，本项目产生包装材料和维修更换零件4t/a，包装材料和维修更换零件外售处理。 - 生活垃圾 - 办公生活垃圾按照工作人员每人每天0.5千克计算，计生活垃圾为3.75t/a，由环卫部门统一收集处理。 按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 2017年 第43号）要求以及《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，项目副产物判定结果汇总见表5-8。 表5-8 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废机油; 更换机油; 固态; 机油; 5; √; /; 固体废物鉴别导则（试行）. 2; 废包装容器; 更换机油等; 固态; 机油、四氟乙烷、水性漆、防冻液; 0.2; √; /. 3; 废活性炭过滤棉; 废气处理; 固态; 有机废气、烟尘; 1.105; √; /. 4; 包装材料、废修车零件; 总成、零部件更换; 固态; 塑料、铁、包装纸; 4; √; /. 5; 生活垃圾; 员工生活; 固态; ——; 3.75; √; /. 4.2 固体产生情况汇总 表5-9 固废产生处置情况一览表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 废物类别; 废物代码; 危险特性; 估算产生量t/a; 处置方式. 1; 废机油; 危险固废; 更换机油; 液态; HW09; 900-007-09; T; 5; 有资质的单位处理. 2; 废包装容器; 更换机油等; 固态; HW49; 900-041-49; T，I; 0.2. 3; 废活性炭过滤棉; 废气处理; 固态; HW49; 900-041-49; T，I; 1.105. 4; 包装材料、废修车零件; 一般固废; 总成、零部件更换; 固态; /; /; /; 4; 外售. 5; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; /; /; /; 3.75; 环卫处理. 4.3 危险废物污染防治措施 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危险废物污染防治措施见5-10。 表5-10 项目危险废物污染防治措施 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(t/a); 产生工序; 形态; 主要成分; 产生周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW09; 900-007-09; 5; 更换机油; 液; 机油; 连续; T; 密闭桶装. 2; 废包装容器; HW49; 900-041-49; 0.2; 更换机油等; 固态; 机油、四氟乙烷、水性漆、防冻液; 连续; T/In; 防渗防漏. 3; 废活性炭过滤棉; HW49; 900-041-49; 1.105; 废气处理; 固; 有机废气、烟尘; 半年1次; T,I; 防漏胶袋. 企业危险废物暂存场所约20m2，危险废物暂存仓库设计存储量约为80t，本项目危废产生量约6.305t/a，厂区危险废物暂存仓所储存能力满足企业需要。 项目危险废物暂存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求规范建设和维护使用，做到防雨、防风、防晒、防渗漏等措施。具体情况如下： ①根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 ②项目各类危险废物根据种类和特性分区贮存，每个贮存区域之间留出搬运通道，同类危险废物可以采取堆叠存放。 ③本项目危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，设置防渗、防漏、防雨等措施。基础防渗层为1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），并进行0.4m厚的混凝土浇筑，最上层2.5mm的环氧树脂防腐防渗涂层，渗透系数≤10-10cm/s。 （2）运输过程污染防治措施运输单位资质要求、装车要求、全程监控。 ①运输单位资质要求。本项目危险废物运输由持有危险废物运输许可证的单位按照许可范围组织实施，承担危险废物运输的单位获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，采用公路运输方式。 ②危险废物包装要求。运输车辆有明显标识专车专用，禁止混装其他物品，单独收集，密闭运输，驾驶人员需进行专业培训；随车配备必要的消防器材和应急用具，悬挂危险品运输标志；确保废弃物包装完好，若有破损或密封不严，及时更换，更换包装作危废处置；禁止混合运输性质不形容或未经安全性处置的危废，运输车辆禁止人货混载。 ③运输路径全程记录，危险废物出厂前开具电子联单，运输至处置单位后，经处置单位确认接收，全程可查，避免中途出现抛洒及非法处置的可能。 表5-11 危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物暂存仓库; 废机油; HW09; 900-007-09; 厂区 内; 20m2; 密闭桶装; 8t; 半年. 2; 废包装容器; HW49; 900-041-49; 防渗防漏. 3; 废活性炭过滤棉; HW49; 900-041-49; 防漏胶袋. 综上所述，本次项目危废暂存场所和运输方式均符合相关要求，项目产生的固废均得到了妥善处理处置，不对外排放，不会对环境产生二次污染。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | P1 5000m3/h | VOCs | 9.0 | 0.045 | 0.09 | 0.9 | 0.0045 | 0.009 | 15米高排气口排放 |
|  |  | 颗粒物 | 13.8 | 0.069 | 0.138 | 1.4 | 0.007 | 0.014 |  |
|  | 汽车尾气 | CO | / | / | / | / | / | / | 周围大气 |
|  |  | THC | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  | NOx | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 食堂烟道2000m3/h | 油烟 | 0.85 | 0.0017 | 0.0034 | 0.35 | 0.0007 | 0.0014 |  |
| 水污染物 | 排放源 | 污染物名称 | 废水量t/a |  | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 洗车废水 | pH | 256 |  | 6~9 | / | 6~9 | / | 排放至苏州相城国际城自建的生化池进行达标处理；目前，本项目所在地污水管网尚未接通，待接通后本项目产生的污水将及时纳入 |
|  |  | COD |  |  | 300 | 0.077 | 300 | 0.077 |  |
|  |  | SS |  |  | 300 | 0.077 | 100 | 0.0256 |  |
|  |  | 石油类 |  |  | 10 | 0.0026 | 10 | 0.0026 |  |
|  | 生活污水 | pH | 620 |  | 6~9 | / | 6~9 | / |  |
|  |  | COD |  |  | 400 | 0.248 | 400 | 0.248 |  |
|  |  | SS |  |  | 300 | 0.186 | 300 | 0.186 |  |
|  |  | NH3-N |  |  | 25 | 0.0155 | 25 | 0.0155 |  |
|  |  | TP |  |  | 4 | 0.0025 | 4 | 0.0025 |  |
|  | 食堂废水 | pH | 30 |  | 6~9 | / | 6~9 | / |  |
|  |  | COD |  |  | 400 | 0.012 | 300 | 0.009 |  |
|  |  | SS |  |  | 300 | 0.009 | 300 | 0.009 |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 25 | 0.0008 | 25 | 0.0008 |  |
|  |  | 总磷 |  |  | 4 | 0.0001 | 4 | 0.0001 |  |
|  |  | 动植物油 |  |  | 300 | 0.009 | 60 | 0.0018 |  |
| 固体废弃物 | 排放源 | 产生量t/a | 处理处置量t/a |  |  | 综合利用量t/a | 外排量t/a |  | 备注 |
|  | 废机油 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 有资质的单位处理 |
|  | 废包装容器 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 废活性炭过滤棉 | 1.105 | 1.105 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 包装材料、废修车零件 | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 外售 |
|  | 生活垃圾 | 3.75 | 3.75 |  |  | 0 | 0 |  | 环卫部门 |
| 噪声 | 污染源 | 噪声源强 |  |  |  | 治理措施 |  |  |  |
|  | 烤漆房风机 | 60-95 dB(A) |  |  |  | 选用低噪声设备；通过合理布局，采用隔声、减震等措施 |  |  |  |
|  | 二氧化碳保护焊机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发动机运转 |  |  |  |  | 加强管理，禁止鸣号 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目在已建设完成的汽车展厅内布置4S店，不存在建造房屋时进行土建施工所带来的扬尘等环境影响。项目在进行室内装修时，对周围环境的影响主要是装修废气、噪声和施工垃圾。 采用的治理措施为：尽量使用绿色环保材料，加强通风，减轻装修废气的污染加强施工人员的环保意识，尽量降低噪声的产生强度，关闭门窗在室内作业，控制施工时间，在22：00点以后应停止对周围环境产生较大噪声影响的工作；对施工时产生的垃圾，清运到指定的堆放地点，对产生的废水通过管道排入市政污水管网。在采取上述措施后，本项目施工期对周围环境的影响不大。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 1.1废气 本项目产生的废气主要来源于喷漆工序。喷漆过程产生的废气采用活性炭过滤棉对废气处理，废气收集装置收集率90%，废气出来装置处理率为90%。处理达标的废气通过一根15m高的P1排气筒排放。 1.2废气处理工艺 烤漆房集气设施 废气 排气口 活性炭过滤棉 P1 图7-1 有机废气处理工艺流程图 本项目选用活性炭过滤棉的平均吸附效率在30%左右，即每千克活性炭能吸附0.3千克的废气。项目废气总削减量约0.205t/a，至少需要活性炭0.69t/a。考虑到活性炭安全因素，活性炭每次装填0.15t，每2个月更换一次，经吸附废气后，产生废活性炭过滤棉约1.105t/a；废活性炭过滤棉收集后由有资质的危废单位处理。 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算软件的计算得出建设项目无组织排放的废气均无超标点，即废气可满足厂界达标排放，不需要设置大气环境防护距离。从保护大气环境和人群健康考虑，计算卫生防护距离。 1.3卫生防护距离 本项目焊接、抛光打磨过程产生的废气在车间内无组织排放，喷漆过程有少量未收集的有机废气在车间内无组织排放，根据本项目无组织废气排放情况核算厂区卫生防护距离。 表7-1 本项目无组织废气排放情况 污染物名称; 污染源位置; 污染物排放量kg/a; 面源面积m2; 面源高度m. VOCs; 车间; 10; 800; 5. 颗粒物; 13.8. 无组织排放根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离，m； R—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 本次扩建项目无组织废气排放情况及卫生防护距离见表7-2。 表7-2 卫生防护距离计算参数和结果 面源名称; 污染物; 污染源位置; 污染物 产生量kg/h; 面源面积（m2）; 结果; 大气环境防护距离m; 提级后卫生距离（m）. 车间; VOCs; 车间; 10; 800; 无超标点; 0; 100. 颗粒物; 13.8. 由此可见，本项目的无组织排放基本控制在厂区内，不需要设置大气环境防护距离，本项目以厂房边界为起点设置100米的卫生防护距离。项目地周边100米内无医院、学校、居民等环境敏感保护目标，因此本项目无组织排放的废气对周边大气环境影响甚微。综上，本项目废气经过处理后均可稳定达标排放，对周围环境影响较小。 2、地表水影响分析 本项目运营后产生的废水主要生活污水620t/a，汽车废水256t/a，食堂废水30t/a。洗车废水经沉淀池处理、食堂用水经隔油池处理后与生活污水一起经内部管网排放至苏州相城国际城自建的生化池进行达标处理；目前，本项目所在地污水管网尚未接通，待接通后本项目产生的污水将及时纳入市政污水管网排入相城区城区污水处理厂进行达标处理，最终排入元和塘。 （1）污水处理厂介绍 苏州市相城水务发展有限公司（城区污水处理厂）现状规模为6万m3/d，近期规模为6万m3/d，远期规模为10万m3/d，主要接纳原陆慕老镇区，蠡口老镇区及两镇区之间的生产废水和生活废水。目前，污水处理厂已投入运行。 污水厂处理工艺流程见图 7： 图7-2 城区污水处理厂污水处理工艺流程图 （2）接管可行性分析 ①处理规模的可行性 目前，城区污水处理厂处理能力为 6万 t/d，现该污水处理厂的接管总量约4 万t/d，尚有2万t/d余量。本项目废水排放量约906t/a（即3.624t/d），约占城区污水处理厂接管余量的0.018%左右。因此，城区污水处理厂有足够的余量接纳本项目排放的废水。 ②接管标准可行性分析 本项目建成后主要排放的废水水质简单，满足污水处理厂接管要求，可直接排入污水处理厂。即本项目排放的废水不会影响污水处理厂的处理效果。 ③管线、位置落实情况分析 目前本项目地未铺设市政污水管网，待接通后本项目产生的污水将及时纳入，本项目废水可以直接接管至城区污水处理厂处理。 3、噪声 本项目噪声主要来自维修设备产生的噪声、空压机工作时产生的噪声与汽车的进出运行中产生的噪声。其噪声源强在60～95dB(A)之间。经采用低噪声设备，根据各设备产生的噪声源强，对设备布置进行合理的规划，通过隔声、距离衰减等措施，从噪声的传播途径上进行防治。 4、固体废弃物 本项目产生的固体废物包括： 危险废物：废机油5t/a、废油漆桶和废机油桶0.2t/a，废活性炭过滤棉1.105t/a，委托有资质的单位处理。 一般固废：包装材料、废修车零件4t/a外售处理。 生活垃圾：生活垃圾3.75t/a，由环卫部门统一收集处理。 所有固废均得到有效处置，不直接外排，不会造成二次污染，对外界环境影响较小。 - 5、环境风险识别 企业生产过程中使用的原辅材料机油具有一定的可燃性，在存储、转运、使用、废弃过程中，存在泄漏、火灾、爆炸的风险。并且涉及废气处理设施，根据分析，本项目主要是以下几种环境风险事故类型： （1）风险事故类型 ①可燃液体（机油）燃烧发生泄漏、火灾、爆炸对周围环境的影响 通过对物质风险性识别，确定项目可燃液体物质主要为机油。泄漏风险周围环境的主要危害包括：产生的有机物挥发废气在车间内逸散，对工作人员的身体健康造成危害；火灾风险对周围环境的主要危害包括：火灾、爆炸引发的伴生次生影响。其在火灾爆炸事故中大部分有机物料经燃烧转化为二氧化碳和水，少量物料转化为一氧化碳，对下风向的环境空气质量在短时间内有一定影响，但长期影响较小。爆炸是燃烧的极端形式，爆炸与燃烧的区别在于氧化速度的不同。由于燃烧速度快，热量来不及扩散，温度急剧上升，气体因高热急剧膨胀而形成爆炸。爆炸对周围环境可能造成严重破坏。 ②废气处理设施故障引起的废气超标排放 本项目喷漆房有废气处理设施，如果废气处理设施出现故障，不能够保证去除率，将会对周围大气造成污染。 （2）风险防范措施 ①危化品火灾风险防范措施 a.制定安全生产制度，严格按照程序生产，确保安全生产；加强员工规范操作培训，提高操作人员的防范意识，非操作人员禁止进入生产区域； b.机油、水性环氧树脂漆存放在仓库中，做到防渗防泄漏及安全方面的相关要求； c.机油、水性漆转运使用推车，并配有防泄漏托盘，由培训合格的专人运送； d.危化品存放现场张贴MSDS及应急处理措施流程图； e.配备种类与数量齐全的消防设备以防范火灾、爆炸等危险事故的发生； f.设立专人管理危化品与危废并持证上岗操作； g.制定企业内部风险防范措施及应急预案，并按照应急预案的要求进行定期演练。对演练过程中暴露的问题进行总结和评审，对演练规定、内容和方法进行及时的修订完善。 ②废气风险防范措施 本项目在喷漆过程中产生的有机废气采用活性炭过滤棉吸附过滤进行处理，如果废气处理设施出现故障，不能够保证去除率，将会对周围大气造成污染。因此，针对废气处理设施，企业采取相应措施。具体措施为：废气处理设施出现故障时，应停止生产并及时维修，减少对大气造成污染；对废气处理设施设置专人进行操作、管理、维护；加强检查监督，及时督促所有人员遵守环保制度，发现问题及时整改，对相关责任人进行批评、教育或处罚。 （3）化学品火灾爆炸事故处理程序 a.应急指挥成员迅速赶赴事故现场指挥部，具体了解事故状况、燃烧物质情况等； b.应急指挥根据现场情况，确定事故隔离区域，命令各应急救援组立即开展救援工作，并立即向有关部门请求支援。 c.消防员组织公司消防人员穿戴防护用具，占领上风或侧风阵地，采用泡沫或干火灭火器首先扑救火场外沿火势，切断火势蔓延的途径，同时采取措施冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围。 d.抢险协调员组织抢险人员穿戴好防护用具，进入事故区域设置警戒线，并积极抢救受伤和被困人员。如有液体流淌时，筑堤（或用围栏）拦截漂散流淌的易燃液体或挖沟导流。 e.抢险人员在消防人员切断蔓延方向并控制火势的同时，在消防组成员采取必要保护措施后，迅速准备好堵漏材料，然后先用泡沫、干粉、二氧化碳或雾状水等扑灭地上流淌火焰；再扑灭泄漏物料的火焰，并迅速采取堵漏措施。 f.联络员通知公司相关生产部门，协调生产停车操作，并要求成员通知相邻单位，联系外部救援单位进展情况。 g.抢险人员及时补充灭火部门，公司灭火装置、以及砂土、泡沫、活性炭等物质放置到现场周围。 h.火灾扑灭后，副总指挥指派专人监护现场，以消灭余火。 建议企业根据项目内容，按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》和《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（试行）（企业事业单位版）》的要求编制环境风险事故应急预案，且应符合环发[2015]4号《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）要求。 经过上述措施有效实施，现有项目环境风险较小。经过以上防范措施的落实，本项目环境风险是可接受的。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | P1 | 颗粒物、VOCs | 收集后经过活性炭过滤棉处理后通过一根15m高的P1排气筒排放 | 满足标准要求 |
| 水污染物 | 洗车废水、生活废水、食堂污水 | COD、SS、TP、NH3-N、动植物油 | 洗车废水经沉淀池处理、食堂用水经隔油池处理后与生活污水一起经内部管网排放至苏州相城国际城自建的生化池进行达标处理；目前，本项目所在地污水管网尚未接通，待接通后本项目产生的污水将及时纳入 | 达到污水厂接管标准 |
| 电和离电辐磁射辐射 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 生产工艺 | 包装材料废修车零件 | 外售 | 零排放 |
|  |  | 废机油 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  |  | 废包装容器 |  |  |
|  |  | 废活性炭过滤棉 |  |  |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |  |
| 噪声 | 生产车间 | 噪声 | 优化规划、合理布局、加强绿化和加强区内机动车管理等 | 满足标准要求。 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 苏州中耀车业有限公司位于苏州市相城区元和街道太阳路2988号（9）幢，租赁苏州闻达汽车服务有限公司用房（占地面积7772m2，建筑面积7859.27m2），绿化依托租赁厂区绿化，不改变现有绿化面积，并根据上述工程分析，本项目各类污染物的排放规模较小，对生态环境影响较小。项目未改变所在土地利用性质，不会对区域生态环境造成明显影响。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 苏州中耀车业有限公司位于苏州市相城区元和街道太阳路2988号（9）幢，租赁苏州闻达汽车服务有限公司占地面积7772m2，建筑面积7859.27m2主要从事汽车及零部件、摩托车及零部件、新能源汽车及零部件、汽车通用设备、汽车防盗设备、汽车用品、汽车装潢用品的销售；汽车信息咨询服务、汽车租赁服务、汽车检测代理服务、汽车定位系统的安装与维护等服务。本项目为二类汽车维修厂，年维修和保养汽车9250辆，其中包括维修和保养4000辆，洗车5000辆，喷漆250辆。 2、与产业政策 本项目主要进行汽车零售、汽车修理与维护，项目未被列入发改委修订下发的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类及禁止类；未被列入《江苏省工业及信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中规定的限制类，也未被列入《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）中的限制类及禁止类，属于允许类项目，可以看出，本项目符合相关产业政策。 本项目符合《汽车维修业开业条件》(GB/T 16739.1—2014)，根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的要求，汽车喷漆鼓励使用水性车漆，喷漆房具有气体收集装置，并进行净化处理。本项目汽车喷漆均采用低挥发性的水性车漆，符合该文根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的要求，新、改、扩建项目排放挥发性有机物的车间有机废气的收集率应大于90%，安装废气回收/净化装置。本项目汽车维修业的颗粒物总收集、净化处理率均不低于90%。本项目喷漆废气收集后配套处理设施，收集后的废气经活性炭过滤棉吸附处理达标后通过一根15m高的P1排气筒排放。本项目废气处理装置对废气的收集率90%、去除率90%，对废气的收集率、去除率可达90%以上。因此，本项目符合《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的要求。 3、规划相容性 本项目选址位于苏州市相城区元和街道太阳路2988号（9）幢，用地性质属于商业服务业用地。本项目用地不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录(2012年本)》、以及《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中所规定的类别，项目符合用地政策。因此，项目的选址和建设符合国家和地方产业政策。本项目建成后主要为进行汽车修理与维护服务项目，符合国家相关的产业政策，符合的总体规划要求。 4、与太湖流域管理要求相符性 本项目距太湖约20公里，属于太湖三级保护区。《江苏省太湖水污染防治条例》第四十三条规定三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。本项目建成后无含氮磷的生产废水的排放，洗车废水经沉淀池处理、食堂用水经隔油池处理后与生活污水一起经内部管网排放至苏州相城国际城自建的生化池进行达标处理；目前，本项目所在地污水管网尚未接通，待接通后本项目产生的污水将及时纳入市政污水管网，汇集后进入相城城区污水处理厂进行达标处理，最终排入元和塘，符合防治条例要求。 《太湖流域管理条例》第二十八条规定：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。本项目为新建汽车维修项目，符合国家产业政策，不属于以上规定的生产项目，符合管理条例要求。 综上所述，本项目符合国家相关产业政策，符合当地规划要求。 5、环境质量现状 项目所在区域大气环境质量达到(GB3095-2012）《环境空气质量标准》及其修改单二级标准的要求；最终纳污水体元和塘水质基本达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；项目所在地声环境现状达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 6、项目污染物排放水平及污染防治措施评述 废气：项目喷漆烘干过程中产生的废气经活性炭过滤棉吸附处理后通过一根15m高的排气筒排放。本项目设置100m卫生防护距离，防护区域内无居民等敏感目标，符合卫生防护距离的设置要求，因此，项目产生的废气对项目周围大气环境不会带来较大的影响。 废水：本项目产生生活污水620t/a、洗车废水256t/a和食堂污水30t/a，共计731.32t/a。洗车废水经沉淀池处理、食堂用水经隔油池处理后与生活污水一起经内部管网排放至苏州相城国际城自建的生化池进行达标处理；目前，本项目所在地污水管网尚未接通，待接通后本项目产生的污水将及时纳入市政污水管网，汇集后进入相城城区污水处理厂进行达标处理，最终排入元和塘。本项目建成后主要排放的废水水质简单，满足污水处理厂接管要求，可直接排入污水处理厂。即本项目排放的废水不会影响污水处理厂的处理效果。 固体废物：项目对各类固废进行了分类收集，危险固废委托有资质单位处理，一般工业固废外售，生活垃圾则由环卫部门统一收集处理。项目固废处理/处置率达到100%，做到零外排。 噪声：根据各种设备产生的噪声源强，项目对设备的车间布置进行了合理的规划，同时选用了低噪设备，并采取减震、隔声，以及距离衰减等措施，确保项目周围噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 7、环境影响分析 项目产生洗车废水经沉淀池处理、食堂污水经隔油池处理与生活污水一起经内部管网排放至苏州相城国际城自建的生化池进行达标处理；目前，本项目所在地污水管网尚未接通，待接通后本项目产生的污水将及时纳入市政污水管网，汇集后进入相城城区污水处理厂进行达标处理，尾水达到相应的标准要求后排入元和塘，对纳污水体的影响较小。 本项目噪声采取了合理、适宜的处理措施，其厂界噪声可以达到相应的标准要求； 项目对各类固废进行了分类收集，项目将危险固废委托有资质的单位处理，一般工业固废外售处理，生活垃圾则由环卫部门统一收集处理。项目固废处理/处置率达到100%，做到零外排。 项目建成后，周边水、气、声的环境功能保持不变。 8、总量控制 本项目污染物总量控制指标为： 废气：VOCs0.009t/a，颗粒物0.014t/a。 废水：废水排放总量为906t/a，其中COD 0.337t/a，SS 0.272t/a，氨氮0.0163t/a，总磷0.0026t/a、石油类0.0026t/a、动植物油0.0018t/a；由于污水全部接入相城城区污水处理厂集中处理，因此总量在污水处理厂内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 9、排污口规范化设置 排污口依托租赁厂房总排口，按省环保局《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定进行设置。 通过对本建设项目的环境影响评价认为，本项目符合当地的规划与发展要求。建设单位严格执行建设项目“三同时”制度，严格落实本报告表提出的各项环保对策建议和措施后，能够实现达标排放，对项目所在地区环境质量的影响不显著。从环境保护角度分析本项目具有可行性。 二、建议 为了保护环境、防治污染，建议要求如下： 1.上述评价结论是根据建设方提供的生产规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果生产规模、工艺流程和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 2. 建设项目在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施。公司应十分重视引进和建立先进的环境保护管理模式，完善管理机制，强化职工自身的环保意识。 3.增强风险防范意识，确保无事故产生。 4.应确保废气处理设备正常运转，杜绝出现故障。 5.严格执行“三同时”制度。 表9-1 本项目“三同时”验收一览表 项目名称; 苏州中耀车业有限公司4S店维修、保养汽车新建项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果; 投资万元; 完成时间. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 经内部管网排放至苏州相城国际城自建的生化池进行达标处理；目前，本项目所在地污水管网尚未接通，待接通后本项目产生的污水将及时纳入; 达标排放; 3; 与本项目同时设计、同时施工，同时投入运行. 洗车废水; COD、SS; 沉淀池处理; 达标排放. 食堂废水; COD、SS、NH3-N、TP、动植物油; 隔油池处理; 达标排放. 废气; 喷漆烘干; 颗粒物、VOCs; 收集后经活性炭过滤棉吸附处理后通过一根15m高的排气筒P1排放; 达标排放; 3. 噪声; 设备; 噪声; 隔声、减振; 厂界噪声达标; —. 固废; 维修保养; 危险固废; 委托有资质的单位处理; 对外零排放; 2. 一般固废; 外卖处理. 生活; 生活垃圾; 环卫清运. 事故应急处理措施; 设置风险措施; —; 1. 环境管理; 专人负责; —; 1. 清污分流、排污口规范化设置; 废气：废气排气口按照要求安装标志牌、预留监测采样口平台，设置环境保护图形标志; 排污口规范化建设; —. 废水：雨污分流，依托租赁厂房总排口. 噪声：在固定噪声源对边界影响最大处，设置噪声监测点和醒目的环境保护标志牌. 总量平衡具体方案; 废气：VOCs0.009t/a，颗粒物0.014t/a。 废水：废水排放总量为906t/a，其中COD 0.337t/a，SS 0.272t/a，氨氮0.0163t/a，总磷0.0026t/a、石油类0.0026t/a、动植物油0.0018t/a；由于污水全部接入相城城区污水处理厂集中处理，因此总量在污水处理厂内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。; —; —. 大气环境防护距离; —; —; —. 合计; —; 10; —.

预审意见： 公章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公章经办： 签发： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 江苏省投资项目备案证 附件2 咨询意见+咨询表 附件3 租赁合同 附件4 污水接管说明 附件5 土地证 附件6 噪声监测报告 附件7 建设项目基础审批信息表 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围500米范围土地利用状况 附图3 项目车间布置图 附图4 规划图 附图5 项目周围四边照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。